Instrukcja Obsługi Jig do Szlifowania "Teownik"

1. Opis Przyrządu

Jig do szlifowania "Teownik" to precyzyjnie wykonane narzędzie ułatwiające szlifowanie noży, ostrzy i innych elementów na szlifierce taśmowej. Całość wykonana precyzyjnie ze stali, co zapewnia jego trwałość oraz pewność prowadzenia. Dodatkowo, na spodzie znajduje się płótno grafitowe, które poprawia poślizg i ułatwia prowadzenie przyrządu po powierzchni szlifierki.

2. Dane Techniczne

Długość: 120 mm

Wysokość: 60 mm

Grubość elementów: 10 mm

Materiał: Stal konstrukcyjną

Podkład: Płótno grafitowe dla lepszego poślizgu

3. Przeznaczenie

Przyrząd służy do stabilizacji i prowadzenia obrabianego materiału podczas szlifowania na szlifierce taśmowej, umożliwiając uzyskanie równych krawędzi i precyzyjnych kątów szlifu.

4. Sposób Użytkowania

Umieść obrabiany materiał na przyrządzie, upewniając się, że leży stabilnie.

Dopasuj kąt nachylenia poprzez pochylenie płozy/pletenu lub stolika w zależności od wymaganego szlifu.

Dociśnij materiał do przyrządu i przesuwaj go płynnie po powierzchni szlifującej. Dzięki grafitowemu podkładowi jig zapewnia doskonałe prowadzenie i zmniejsza tarcie.

Unikaj nadmiernego nacisku – pozwól, aby pas ścierny wykonywał pracę.

Po zakończeniu pracy oczyść jig z pozostałości materiału, aby zachować jego dokładność i trwałość.

5. Zasady BHP przy Pracy ze Szlifierką Taśmową

Ochrona osobista

Używaj okularów ochronnych, aby zabezpieczyć oczy przed iskrami i pyłem.

Noś rękawice ochronne, ale unikaj luźnych elementów, które mogą zostać wciągnięte przez taśmę.

Korzystaj z ochronników słuchu, ponieważ szlifierka generuje wysoki poziom hałasu.

Zalecane jest ubranie robocze przylegające do ciała, aby uniknąć zahaczenia o ruchome części maszyny.

Bezpieczeństwo pracy

Przed rozpoczęciem szlifowania sprawdź stan taśmy szlifierskiej oraz stabilność mocowania przyrządu.

Nie dotykaj taśmy szlifierskiej gołymi rękami podczas pracy – istnieje ryzyko poważnych poparzeń i skaleczeń.

Upewnij się, że szlifierka i przyrząd znajdują się na stabilnym podłożu.

Nie wywieraj nadmiernego nacisku – może to spowodować przegrzanie materiału i uszkodzenie ostrza.

Po zakończeniu pracy odłącz szlifierkę od zasilania i poczekaj, aż taśma całkowicie się zatrzyma, zanim przystąpisz do czyszczenia przyrządu.

6. Konserwacja i Przechowywanie

Regularnie czyść jig z opiłków metalu i kurzu, aby zapewnić jego precyzję.

Przechowuj go w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Sprawdzaj stan powierzchni styku – ewentualne zabrudzenia mogą wpływać na jakość obróbki.

Przy zachowaniu powyższych zasad przyrząd "Teownik" zapewni precyzyjną i bezpieczną pracę, umożliwiając uzyskanie doskonałych rezultatów w obróbce metalu.