Ogranicznik szlifu z płytkami z węglika spiekanego Instrukcja obsługi

1. Dane techniczne:

Materiał: Korpus aluminiowy z płytkami z węglika spiekanego

Długość płytek z węglika: 80 mm

Szerokość płytek z węglika: 12 mm

Grubość obudowy: 14 mm

Rozstaw pomiędzy śrubami: 62 mm (maksymalna szerokość blanka)

Trzpienie prowadzące: Hartowana stal (rdzewna) – wymagają regularnego czyszczenia i smarowania

Waga: około 170 g

2. Przygotowanie do pracy:

Sprawdzenie stanu technicznego: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że ogranicznik szlifu jest w dobrym stanie technicznym, a płytki z węglika spiekanego oraz trzpienie prowadzące są czyste i nieuszkodzone.

Montaż: Zamocuj ogranicznik w odpowiednim miejscu, tak aby zapewnić stabilne prowadzenie narzędzia szlifierskiego lub pilnika.

Skręcanie śrub: Śruby należy dokręcać z wyczuciem – zbyt mocne skręcenie może doprowadzić do zerwania gwintu.

3. Użytkowanie:

Precyzyjne prowadzenie: Przesuwaj narzędzie wzdłuż powierzchni ogranicznika, aby uzyskać równomierny szlif. Węglik spiekany zapewnia odporność na zużycie i precyzyjne prowadzenie. Używaj do pracy pilnikiem lub pasami korundowymi, pasy ceramiczne nie są zalecane- mogą rysować powierzchnię węglika.

Siła docisku: Używaj umiarkowanego nacisku, aby nie uszkodzić płytek węglikowych oraz zapewnić płynność ruchu.

Chłodzenie: W przypadku intensywnej pracy stosuj chłodziwo, aby uniknąć przegrzewania się materiału i narzędzia.

4. Konserwacja i przechowywanie:

Czyszczenie: Po każdym użyciu oczyść ogranicznik z pozostałości materiału i pyłu. Można użyć sprężonego powietrza lub miękkiej szczotki.

Smarowanie trzpieni prowadzących: Trzpienie wykonane są z hartowanej stali rdzewnej, dlatego wymagają regularnego czyszczenia i smarowania odpowiednim środkiem konserwującym, aby zapobiec korozji i zapewnić płynną pracę.

Konserwacja: Regularnie sprawdzaj stan płytek węglikowych oraz powierzchni prowadzących

Przechowywanie: Przechowuj ogranicznik w suchym i czystym miejscu.

5. Bezpieczeństwo:

Ochrona osobista: Używaj okularów ochronnych,  aby zapobiec urazom podczas pracy. Przestrzegaj zasad BHP obowiązujących dla danej obrabiarki.

Stabilne mocowanie: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że ogranicznik jest prawidłowo zamocowany, aby uniknąć jego przesunięcia podczas obróbki.

Unikanie nadmiernego nacisku: Nadmierny nacisk może spowodować uszkodzenie narzędzia oraz nierównomierny szlif.

Prawidłowe użytkowanie ogranicznika szlifu z płytkami z węglika spiekanego zapewni wysoką precyzję pracy oraz długą żywotność narzędzia.